# Yalan Makinesi Projesi

Sensör ve Parça Listesi

Fiyatlar KDV dahildir ve 11 Ekim 2026’da mağaza sayfalarından alınmıştır; kargo dahil değildir.

| Parça | Ne yapar ve nasıl kullanacağız | Marka ve model | Link | Fiyat (KDV dahil) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deri iletkenliği (GSR) | Ne yapar: Parmaklardaki terlemeye bağlı olarak derinin elektriği ne kadar ilettiğini ölçer; stres tepkisini en net gösteren sinyaldir. Nasıl kullanacağız: İki parmak bandı aynı elin işaret ve orta parmağına takılır, modülün çıkışı ESP32’ye bağlanır. Kalibrasyonda baz değer alınır, her sorudan sonraki artışa bakılır. | Seeed Studio Grove GSR Sensor, parmak bantlarıyla | Robot Sepeti | 1.162,44 TL |
| Nabız | Ne yapar: Kalp atışını ölçer; stres anında nabız değişir. Nasıl kullanacağız: Klips kulak memesine ya da parmak ucuna takılır, alıcı modül her atımda ESP32’ye sinyal gönderir. Yazılım atımlar arasındaki süreden nabzı hesaplar ve baz değerle karşılaştırır. | Seeed Studio Grove Ear-clip Heart Rate Sensor | Robot Sepeti | 1.511,23 TL |
| Solunum | Ne yapar: Nefes alıp verişi ölçer; stres anında kişi nefesini tutar ya da yavaşlatır. Nasıl kullanacağız: Sensör lastik bir kemere sabitlenir, kemer kıyafetin üzerinden karın ya da göğüs hizasına takılır. Nefesle gövde hareket ettikçe sensörün okuduğu değer dalgalanır; yazılım bu dalgadan nefes hızını ve nefes tutmayı çıkarır. | InvenSense MPU6050 (GY‑521 modülü) | Robotronik | 115,17 TL |
| Dijital ekran | Ne yapar: Ölçüm yapmaz; nabız, bağlantı durumu ve sonuç gibi kısa bilgileri gösterir. Nasıl kullanacağız: Dört kabloyla ESP32’ye bağlanır ve cihaz kutusunun ön yüzüne yerleştirilir; ne yazacağını ESP32 kodu belirler. | SSD1306 sürücülü 0,96 inç OLED, 128x64, I2C (markasız modül) | Robotronik | 153,55 TL |
| Toplam |  |  |  | 2.942,39 TL |